0CK TCU 작업 매뉴얼

1. 차대번호로 프로그래밍 진행 시

1) TCU 장착 후 오일 압 력 무압력 경고등 발생

2) 진단기 가이드기능 진입 > 펌프 감압/차단 선택 후 펌프활성화

> 오일 압력 무압력 경고등 없어집니다.

3) 가이드 기능 -> 베이직 세팅 2번부터 보조 유압펌프 보정 실시하세요(“키온” 상태에서 진행)
     보정 작업 후, 문제없으면 전, 후진 압력이 올라옵니다.

4) 완료 후 시운전 진행 이상 없을 시 출고하시면 됩니다.
변속 감 이상 시, Basic Setting 3,4,5 모두 진행 (실패 시 넘어갈 때까지 진행)

단, Basic Setting 진행 시, 클러치 상태, 유압상태에 따라서 실패 가능성 있음
(실패 시 차량이 비정상적으로 차량이 전/후진이 안될 가능성 있음)

2. Clone 진행시

1) 가이드 기능 베이직 세팅 진입

2) 베이직 세팅 2번 보조 유압펌프 보정만 실시하세요(“키온” 상태에서 진행)
베이직 세팅 2번 보정 완료 후, 문제없으면 전, 후진 압력이 올라옵니다

시운전으로 이상 없을 시 출고하시면 됩니다.

BTS&P ☎053)217-0224